辽宁何氏医学院

2026-2027年度消防设施维护保养项目

询比价文件

（一）项目需求

为全面提升校园消防安全保障能力，确保所有消防设施时刻处于完好有效的战备状态，切实维护广大师生员工生命财产安全，现就我校2026-2027年度消防设施系统化、专业化维护保养服务，制定本需求方案。

一、 项目总体要求

1.服务商资质：承接服务的供应商（乙方）必须持有合法有效的营业执照，并具备国家应急管理部门规定的《消防技术服务机构从业条件》所要求的相应资质。维保期内，乙方须提供由具备资质的第三方技术服务机构出具的、涵盖本需求范围全部设施的系统年度检测报告，以协助甲方（校方）应对社会消防监督机构的检查。

2.工作标准：所有维护保养、检测测试及维修作业，必须严格遵循《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166）等国家、行业及地方现行的全部强制性标准和规范。

3.服务目标：确保全校范围内所有消防设施系统（火灾自动报警、自动灭火、防排烟、应急疏散、消防给水等）全年365天运行正常、功能完备，随时处于可靠联动状态，满足消防法规要求及校园日常与应急安全保障需求。

二、 服务范围界定：建筑与设施概况

本次维保服务全面覆盖中心校区、南校区、北校区，共计45栋建筑，各校区详细情况如下：

(一) 中心校区

1.教学与生活区（核心区）：涵盖教学楼、办公楼、图书馆、学生宿舍、食堂等34栋建筑，总建筑面积约13.3万平方米。该区域已建成火灾自动报警及消防联动控制系统、室内外消火栓给水系统，并设立集中消防控制室1处。

2.绿谷眼产业基地（科研区）：包括实验楼、研发中心等7栋建筑。配置火灾自动报警及消防联动控制系统、室内外消火栓给水系统。

(二) 南校区

1.包括模拟医院大楼（建筑面积13,700平方米）与眼基因库大楼（建筑面积5,465.16平方米），共计2栋建筑。

2.配置有火灾自动报警及消防联动控制系统、湿式自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统，并分设消防控制室2处。

(三) 北校区

1.包括宿舍I楼、宿舍U楼、综合楼X楼，共计3栋建筑，总建筑面积约8.1万平方米。

2.配置有火灾自动报警及消防联动控制系统、湿式自动喷水灭火系统、室内外消火栓给水系统，并设立消防控制室1处。

三、 具体工作要求

(一) 系统初始化建档与深度熟悉

合同生效后10个工作日内，乙方须派出高级技术人员团队，对全校消防系统进行首次全面、细致的检测与测试，完成以下工作：

1.制定专属维保方案：基于全面检测数据，为我校各系统、各建筑“量身定制”详细的年度、月度维护保养计划与操作规程。

2.建立完整技术档案：协助我校完善并数字化所有消防设施的“一机一档”，包括但不限于：系统竣工图、设备分布图、产品说明书、合格证、历史维修记录等，形成可随时调阅的电子化档案库。

3.协助优化应急预案：结合我校建筑结构、功能布局和人员密度，协助修订或编制更具针对性和可操作性的《火灾应急疏散预案》及《初期火灾应急处置程序》。

(二) 设施系统化维护保养内容

| 系统/设备类别 | 主要维护保养工作内容 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 控制器、探测器、手动报警按钮、警报装置的功能测试；联动控制逻辑测试；报警回路线路检查；接地电阻检测；年度全面清洗与标定。 |
| 自动喷水灭火系统 | 喷淋泵、稳压泵启停测试；湿式报警阀、末端试水装置功能测试、喷头的维修更换；管道压力监测；喷头检查与清洁；系统联动试验。 |
| 消防给水及消火栓系统 | 消防水泵、稳压罐维护；室内外消火栓出水压力测试；水泵接合器检查保养；管道阀门启闭测试与润滑；管网防腐处理。 |
| 防烟排烟系统 | 风机手动/自动启停测试；防火阀、排烟阀复位功能检查；送风排烟通道畅通性检查；控制系统联动测试。 |
| 应急照明与疏散系统 | 应急照明灯、疏散指示标志的照度测试、充放电试验；集中电源或备用蓄电池的检查与更换。 |
| 防火分隔设施 | 防火门、防火卷帘的启闭灵活性检查；闭门器、顺序器功能调试；防火卷帘控制箱及备用电池检测更换。 |
| 其他相关设施 | 灭火器压力检查与定期更换；消防电话、广播系统测试；消防电梯迫降功能测试等。 |

(三) 人员培训与演练支持

1.专业能力提升培训：每学期至少为我校专职消防管理人员、消防控制室值班人员及微型消防站队员提供一次深度培训，内容涵盖系统原理、设备实操、故障识别与应急处置。

2.实战化演练配合：全力配合并技术指导我校每学期举行的全校性综合消防演练或各校区专项演练，负责预设技术故障、评估系统响应、保障演练安全，切实提升实战能力。

3.全员普及教育支持：协助我校保卫部门开展新生入学、教职工岗前等常规性消防安全知识讲座，提供技术讲解支持。

(四) 应急响应与专项保障

1.故障应急响应：提供7×24小时应急电话。接到故障报修后，城区内2小时、城区外4小时内技术人员到场；一般故障24小时内修复；复杂故障需立即书面说明原因及预计修复时间，并指导甲方采取临时防护措施。

2.重大活动保障：在校内举办大型集会、考试、庆典等活动前，应甲方要求，协助进行专项消防安全评估与检查，并可根据需要派驻技术人员现场值守，提供应急技术支持。

3.节假日保障：协助甲方在法定节假日前开展消防安全集中检查，排除隐患。

(五) 沟通协调与档案管理

1.行政协调支持：协助甲方处理与消防主管部门的日常沟通联络，在迎接消防监督检查时，提供全程现场技术支持和问题整改指导。

2.维保档案管理：每次保养、维修、测试后，需向甲方提交由双方签字确认的标准格式工作单。每季度提供一份系统运行状况分析报告，年终提交包含全部检测数据的年度综合评估报告。

(六) 零配件供应

1.乙方应免费提供年度累计价值不低于人民币叁仟元整（￥3,000）的日常易损零配件（如疏散指示标志、模块、小型继电器、密封垫、阀门等），投标时需附详细清单及市场价格。

2.价值较高或非通用的设备、材料更换，由乙方提前申报计划，经甲方审核同意后，由甲方采购或委托乙方采购，乙方负责免费安装调试。

（七）冻损维护

冬季低温易造成消防喷淋头、管网等消防设施冻裂损坏，损坏后须立即组织维修，确保系统正常运行。

四、 服务承诺与考核

乙方在投标时需出具针对本项目的《维保服务承诺书》，明确包含但不限于以下内容，并作为合同附件：

1.派驻项目负责人及技术人员的资质与稳定性承诺。

2.确保系统全年完好率（不低于99%）、故障修复及时率的量化承诺。

3.严格遵守校园安全管理规定，自行承担其人员、设备安全责任的承诺。

4.接受甲方对维保工作的监督、检查与考核，并依据考核结果持续改进服务的承诺。

附-消防设施维保服务单位工作要求及违约处罚规定

为保障校园消防系统稳定运行，强化对消防维保服务的过程管控与结果追责，制定本制度。

一、维保单位工作职责与标准要求

根据《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》及招标文件约定，中标维保单位须严格履行以下职责：

1. 维保范围：

全面负责三个校区内消防报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统等设施的检查、测试、维修与保养工作。

2. 工作标准：

响应时效：接到故障报修后，30分钟内响应，4小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大故障72小时内解决；

3.定期维护：

3.1月度全面巡检覆盖率100%，并提交签字确认的巡检报告；

3.2季度进行系统功能测试（如联动报警、水泵启停等）；

3.3年度进行全面检测，出具符合消防部门要求的年度检测报告；

3.4档案管理：建立完整电子+纸质维保档案，实时更新设备状态、维修记录、更换配件清单。

4. 人员要求：

4.1派驻（高级技师）专职人员常驻校区；

4.2定期开展校内消防管理人员技术培训，每年≥2次。

二、服务质量不达标的认定情形

出现以下任一情况视为违约：

1.未履行合同义务：

1.1未按频次完成月度/季度/年度维护；

1.2巡检报告造假或漏检关键设备；

1.3未建立合规维保档案。

2.响应及修复超时：

2.1故障响应超时≥3次/年；

2.2同一故障反复发生（≥3次）且未彻底解决。

3.设施功能失效：

3.1维保期内因维护不当导致消防系统在应急状态下失效；

3.2消防部门检查中发现重大安全隐患并出具整改通知。

三、违约责任与处罚措施

1.一般违约：设备设施维修维护、档案管理达不到要求、人员能力不足，不服从管理等，限期2日内整改，逾期未改按合同总额0.5%/日扣违约金；

2.严重违约：关键设备漏检，重大故障未修复，扣除当月消防维保费用10-30%；列入校内供应商失信记录；

3.重大安全违约：导致系统瘫痪、引发事故；终止合同并扣除履约保证金；追偿因此产生的全部损失；3年内禁止参与本校招标 ；

四、监管与执行机制

1. 学校监管：保卫科每日抽查设备状态，按月评估维保质量；

2. 处罚流程：警告 → 限期整改 → 扣款/通报 → 解除合同。

五、附则

1.本规定作为消防维保合同的附件，纳入招标文件的《技术服务要求》及《合同专用条款》；与合同主体具有同等法律效力；

2.维保单位须缴纳5000元履约保证金；

3.处罚款项优先从履约保证金中扣除，不足部分由维保单位补缴。

4.高校消防维保事关师生生命安全，须以“零容忍”态度压实服务单位责任。通过阶梯式处罚与经济、行政手段结合，确保消防系统始终处于战备状态。

（二）报价一览表

| 项目名称 | 含税总价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 辽宁何氏医学院 2026-2027年度消防设施维护保养项目 | 大写： 小写： | 1年 |
| 付款方式：按季度结款 |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |

- 注：1.开具增值税普通发票  2.报价包含项目需求所有内容  3.另附相关资质

| 免费更换零部件明细及单价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| 1 |  |  | 1 | 个 |  |
| 2 |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 1 |  |  |
| …… |  |  | 1 |  |  |

（参与报价的供应商请于2026年6月30日9:00前，将【报价一览表】及企业资质扫描件加盖公章，发送至邮箱：caigoubu@huh.edu.cn）